| 安徽铜陵海螺水泥有限公司2025-2026年自行监测明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目内容 |  |  | 监测频次 | 采样数量 | 备注 |
|  | 监测部位 | 监测因子 | 监测点位 |  |  |  |
| 比对监测 | 窑头烟囱 | 颗粒物、烟温、流速、湿度 | 5 | 1次/季度 | 每个点位非连续采样至少5个，与在线数据比对 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  | 窑尾烟囱 | 颗粒物、烟温、流速、湿度 | 5 | 1次/季度 | 每个点位非连续采样至少5个，与在线数据比对 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  |  | NOx、SO2、含氧量 | 5 | 1次/季度 | 每个点位非连续采样至少9个，与在线数据比对 |  |
| 环境自行监测 | 窑尾烟囱 | 汞及化合物（以Hg计） | 5 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样至少3个样 |  |
|  |  | 氨 | 5 | 1次/季度 | 每个点位非连续采样至少3个样 |  |
|  |  | 氟化物 | 5 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样至少3个样 |  |
|  | 单机收尘 | 粉尘 | 398 | 1次/两年 | 每个点位非连续采样至少3个 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  | 单机收尘 | 粉尘 | 39 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样至少3个 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  | 废水 | 总磷（以P计)、PH、COD、SS、氨氮、氟化物、五日生化需氧量、石油类、水温、流量 | 11 | 1次/季度 | 每个点位瞬时采样至少4个样 | 码头分厂生活污水、码头雨水收集、矿山分厂生活污水、万吨线宿舍生活污水、老线宿舍楼生活污水、水泥分厂生活污水、万吨线中控楼生活污水、制造二分厂维修车间生活污水、老线专家公寓生活污水、棕叶山生活污水、伞形山生活污水 |
|  | 矿山地表水 | PH、COD、SS、硫化物、氟化物、铜、铅、锌、镉、砷、汞、铬、六价铬 | 8 | 1次/半年 | 每个点位连续采样1个样 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，伞形山2处、虎山2处、棕叶山2处、古圣矿2处 |
|  | 矿山土壤 | 镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、 | 6 | 1次/年 | 每个点位连续采样1个样 | 执行《土壤环境质量建设用地土壤风险污染风险管控标准》（GB36600-2018），其中伞形山1处、虎山3处、棕叶山1处、古圣矿1处 |
|  | 噪声 | 厂界昼、夜噪声（三个厂区） | 12 | 1次/季度 | 每个点位昼夜各1个样 | 新厂区、老厂区、码头分厂 |
|  | 废气（无组织） | 颗粒物（三个厂区） | 4*3 | 1次/季度 | 每个点位连续采样1个样 | 新厂区、老厂区、码头分厂 |
|  |  | 氨（两厂区） | 4*2 | 1次/年 | 每个点位连续采样1个样 | 新厂区、老厂区 |
|  |  | 硫化氢 | 1 | 1次/年 | 每个点位连续采样1个样 | 老厂区 |
|  |  | 臭气浓度 | 1 | 1次/年 | 每个点位连续采样1个样 | 老厂区 |
|  | 一、二期水泥窑协同处置 | 氨 | 2 | 1次/季度 | 每个点位非连续采样3个样 |  |
|  |  | 氯化氢、氟化氢、铊、镉、铅、砷及其化合物，铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其它化和物、总有机碳 | 2 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样3个样 |  |
|  | 渗滤液废水 | PH值、悬浮物、浊度、色度、总磷、氨氮、石油类、铁、锰、总硬度、总碱度、氯离子、硫酸盐、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 1 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样4个样 | 按工业用水水质GB/T19923-2005敞开式循环冷却水监测 |
|  |  | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 1 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样4个样 |  |
|  | 地下水 | PH、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、氨氮、硝酸盐、挥发酚、氯化物、镉、铅、砷、六价铬、汞、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、总大肠菌群 | 1 | 1次/年 | 点位非连续采样1个样 | 按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）执行 |
|  | 一、二期水泥窑协同处置 | 臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物（预处理系统） | 2 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样3个样 |  |
|  |  | 废气二噁英 | 2 | 1次/年 | 每个点位非连续采样至少3个样 |  |
| No那你哦哦哦弄弄弄哦 弄弄弄弄弄弄哦 |  | 土壤二噁英 | 3 | 1次/年 | 每个点位非连续采样1个样 | 上风口1个，下风口2个 |
|  |  | 土壤重金属：汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒 | 1 | 1次/年 | 每个点位非连续采样1个样 |  |
| 铜陵海螺新材料有限责任公司2025-2026年自行监测明细 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目内容 |  |  | 监测频次 | 采样数量 | 备注 |
|  | 监测部位 | 监测因子 | 监测点位 |  |  |  |
| 环境自行监测 | 单机收尘 | 粉尘 | 22 | 1次/1年 | 每个点位非连续采样至少3个 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  | 噪声 | 厂界昼、夜噪声 | 4 | 1次/季度 | 每个点位昼夜各1个样 |  |
|  | 废气（无组织） | 颗粒物 | 4 | 1次/季度 | 每个点位连续采样1个样 |  |
|  | 废水 | 总磷（以P计)、PH、COD、SS、氨氮、氟化物、五日生化需氧量、石油类、水温、流量 | 1 | 1次/季度 | 每个点位瞬时采样至少4个样 |  |
| 铜陵海螺新型建材有限公司2025-2026年自行监测明细 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目内容 |  |  | 监测频次 | 采样数量 | 备注 |
|  | 监测部位 | 监测因子 | 监测点位 |  |  |  |
| 环境自行监测 | 单机收尘 | 粉尘 | 42 | 1次/1年 | 每个点位非连续采样至少3个 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  | 单机收尘 | 粉尘 | 2 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样至少3个 | 按照HJ836-2017低浓度颗粒物的测定重量法 |
|  | 噪声 | 厂界昼、夜噪声 | 4*2 | 1次/季度 | 每个点位昼夜各1个样 | 一车间、二车间 |
|  | 废气（无组织） | 颗粒物 | 4*2 | 1次/季度 | 每个点位连续采样1个样 | 一车间、二车间 |
| 安徽海螺工程机械科技有限责任公司2025-2026年自行监测明细 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目内容 |  |  | 监测频次 | 采样数量 | 备注 |
|  | 监测部位 | 监测因子 | 监测点位 |  |  |  |
| 环境自行监测 | 排气筒 | 颗粒物、NHMC、二甲苯 | 1 | 1次/半年 | 每个点位非连续采样至少3个 |  |
|  | 噪声 | 厂界昼、夜噪声； 敏感点（福光村） | 5 | 1次/季度 | 每个点位昼夜各1个样 |  |
|  | 废气（无组织） | 颗粒物、NHMC、二甲苯 | 4 | 1次/半年 | 每个点位连续采样1个样 |  |